# LAUDO TÉCNICO DE LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTO

## IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Data da Inspeção: 11 de fevereiro de 2026
Horário: 14:00h
Local: Belo Horizonte – MG

Equipamento: Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho- tipo mastro vertical  (PEMT)
Fabricante: Genie 
Modelo: AWP 30 s 
Número de Série: 99-10758
Patrimônio: 130-007
Tipo de Alimentação: Elétrico (Bateria)

## OBJETIVO DA INSPEÇÃO

Avaliar as condições técnicas e operacionais da PEMT, verificando conformidade com requisitos de segurança estabelecidos pela NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) e normas técnicas aplicáveis, visando atestar a liberação do equipamento para uso operacional.

## METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A inspeção foi realizada mediante exame visual detalhado, testes funcionais dos sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos, verificação de dispositivos de segurança e consulta aos manuais técnicos do fabricante. Todos os itens críticos para operação segura foram avaliados conforme procedimentos estabelecidos.

## ITENS INSPECIONADOS E RESULTADOS

### 1. SISTEMA ELÉTRICO

- ✓ Lâmpadas de sinalização e alarme sonoro (buzina)

- ✓ Motores elétricos de acionamento

- ✓ Recarregador de baterias (110V e 220V – 60Hz)

- ✓ Caixa de controle da plataforma

- ✓ Chaves, joystick e teclado de membrana

- ✓ Banco e compartimento de baterias

- ✓ Cabos elétricos de comando e tomadas

- ✓ Placas e adesivos informativos

- ✓ Adesivos indicadores de direção

Resultado: CONFORME

### 2. SISTEMA HIDRÁULICO

- ✓ Conjunto motor e bomba hidráulica

- ✓ Componentes elétricos/eletrônicos integrados

- ✓ Válvulas de controle e filtro hidráulico

- ✓ Mangueiras e tubulações (sem vazamentos)

- ✓ Nível e qualidade do óleo hidráulico

- ✓ Tanque hidráulico e sistema de respiro

- ✓ Cilindros de elevação (vedação e curso)

- ✓ Válvulas de contrabalanço

Resultado: CONFORME

### 3. ESTRUTURA E CHASSI

- ✓ Integridade estrutural do chassi

- ✓ Guarda-corpo e deck da plataforma

- ✓ Pintura e proteção anticorrosiva

- ✓ Placas de identificação do chassi

Resultado: CONFORME

### 4. SISTEMA DE RODAGEM E DESLOCAMENTO

- ✓ Pneus

- ✓ Rodas e cubos

- ✓ Rolamentos das rodas

- ✓ Sistema de direção

- ✓ Conjunto de frenagem

Resultado: CONFORME

### 5. SISTEMAS DE CONTROLE

- ✓ Controle de solo (comandos terrestres)

- ✓ Joystick da plataforma

- ✓ Sistema de descida de emergência

- ✓ Alarmes sonoros de segurança

Resultado: CONFORME

### 6. SINALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Sinalização de segurança e operação

- ✓ Adesivos de instruções e alertas

- ✓ Manual de operação disponível

- ✓ Identificação de capacidade de carga

Resultado: CONFORME

### 7. CONFORMIDADE NR-18

- ✓ Requisitos de segurança atendidos

- ✓ Dispositivos de proteção operantes

- ✓ Sistemas de alarme funcionais

- ✓ Sinalização de segurança adequada

Resultado: CONFORME

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LIMITES OPERACIONAIS

### DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO

Deslocamento manual: O deslocamento deve ser realizado com cautela, observando possíveis declives e irregularidades do solo, visto que o equipamento não possui tração motorizada.

### INCLINAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA

### LIMITES OPERACIONAIS, SISTEMAS DE SEGURANÇA E RESPONSABILIDADES

Limite operacional de inclinação:
A operação do equipamento deve ocorrer em superfície firme, estável e nivelada, respeitando o limite máximo de inclinação de 4° (quatro graus), conforme parâmetros técnicos de segurança aplicáveis ao modelo.

Riscos operacionais associados:
A utilização do equipamento em condições superiores ao limite estabelecido caracteriza condição operacional insegura, podendo resultar em perda de estabilidade estrutural, comprometimento da segurança operacional e risco iminente de tombamento, com potencial para danos materiais e riscos à integridade física dos envolvidos.

Sistema de indicação de nivelamento:
O equipamento não dispõe de sistema eletrônico de intertravamento ou bloqueio  automático que impeça a elevação em condições de desnível. O controle de nivelamento é realizado exclusivamente por meio de nível de bolha instalado no chassi, com função meramente indicativa, não possuindo qualquer função de bloqueio operacional.
Dessa forma, a verificação das condições de nivelamento e a decisão segura de operação são de responsabilidade direta do operador habilitado, devendo ser realizadas previamente ao início e durante toda a execução das atividades.

Responsabilidades operacionais e contratuais:
O cumprimento das recomendações técnicas, limites operacionais, normas regulamentadoras aplicáveis e orientações de segurança constantes neste laudo é de responsabilidade do operador, do locatário e de seus respectivos responsáveis técnicos e hierárquicos, cabendo-lhes assegurar a adequada utilização do equipamento.

Advertência técnica formal:
O descumprimento das condições estabelecidas, bem como a operação em desacordo com as especificações do fabricante e boas práticas de segurança, poderá resultar em condições inseguras de trabalho, sendo que eventuais incidentes, acidentes, danos operacionais ou prejuízos decorrentes da utilização inadequada serão de responsabilidade dos envolvidos na operação e gestão do equipamento.

## RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO/LOCATÁRIO

Conforme especificações técnicas dos fabricantes (Skyjack, Hy-Brid Lifts, Genie, JLG HYDROLIFT), são responsabilidades do usuário:

- Executar diariamente a lista de verificação operacional antes do início das atividades

- Interromper imediatamente o uso do equipamento em caso de identificação de defeito ou anormalidade

- Acionar a locadora para reparo sempre que necessário

- Solicitar manutenção preventiva a cada 3 meses de uso (realizada pela locadora conforme cronograma de manutenção). Conservar o equipamento conforme orientações do fabricante e boas práticas operacionais

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA OBRIGATÓRIA

### INSPEÇÃO VISUAL

- Limpeza geral do equipamento

- Verificação de rodas, pneus e chassi

- Inspeção do pantógrafo, pinos, travões e buchas

- Verificação de vazamentos (hidráulico/elétrico)

### SISTEMA DE BATERIAS

- Aperto e limpeza dos terminais das baterias

- Teste do recarregador (110V e 220V – 60Hz)

### TESTES FUNCIONAIS

- Teste do sistema de descida de emergência

- Teste dos comandos do painel de solo

- Teste dos comandos da plataforma (joystick/ botoeira)

- Verificação de alarmes sonoros

- Teste de movimentação (elevação/descida/deslocamento)

## CONCLUSÃO E PARECER TÉCNICO

Após inspeção técnica detalhada realizada em 11 de fevereiro 2026, atestamos que a Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho (PEMT), tipo mastro vertical, marca Genie, modelo AWP-30S, número de série 99-10758, patrimônio 130-007, encontra-se em condições operacionais satisfatórias, estando liberada para uso, desde que observadas as seguintes condições:

- Os limites operacionais especificados neste laudo

- A execução da lista de verificação diária obrigatória

- As responsabilidades do usuário/locatário

- As normas de segurança vigentes (NR-18 e aplicáveis)

- As orientações do manual do fabricante

Este laudo possui validade vinculada à manutenção das condições verificadas e ao cumprimento dos procedimentos de inspeção diária. Qualquer alteração nas condições do equipamento ou identificação de defeitos implica na suspensão imediata de uso até nova avaliação técnica.

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Este laudo aplica-se exclusivamente ao equipamento e modelo especificados

- A temperatura ambiente influencia diretamente o desempenho operacional e autonomia das baterias

- O não cumprimento das especificações técnicas pode resultar em acidentes graves e responsabilização civil e criminal

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome:  FLAVIANO SILVEIRA QUEIROZ

Registro Profissional: CFT MG  05986962613

Assinatura: _________________________________

Data: 11 de fevereiro 2026

Local: Belo Horizonte – MG

Este documento foi elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes e requisitos de segurança do trabalho aplicáveis.

Contator de potencia